2024-2026年全球 AI 芯片产业深度调研
与行业研究白皮书

全面梳理 14 家全球及本土 AI 芯片领军企业、技术路线图、产业链分工与竞争格局

研究机构：Arena.ai 高端半导体研究中心
发布时间：2026年7月23日
报告版本：半年度行业深度更新版

1. 执行摘要 (Executive Summary)

自 2024 年以来，生成式人工智能（Generative AI）大模型以势不可挡的速度向多模态、万亿参数量级演进。算力芯片作为人工智能物理层承载的核心，已成为全球科技巨头与国家战略的核心博弈焦点。本报告对 2024-2026 年间全球 AI 芯片产业进行了系统性的梳理和定量分析，聚焦于 NVIDIA、AMD、Intel 等传统巨头，谷歌、亚马逊、微软、Meta 等自研 ASIC 阵营，特斯拉、Groq、Cerebras 等颠覆性架构先锋，以及华为、寒武纪、壁仞、沐曦等中国本土中坚力量。

本研究表明，2024-2026 年期间，全球 AI 芯片的代际跨越体现为以下三个特征：

制程节点与物理极限：芯片制造全面步入台积电 3nm（N3P/N3E）时代，单芯片集成的晶体管数量突破 1000 亿，双die/多die（Chiplet）拼接封装成为设计新常态。

内存墙（Memory Wall）的突破：HBM3e 成为高端算力标配，显存容量暴增至 192GB-288GB，单卡带宽触及 8 TB/s。内存性能直接决定了大模型推理的吞吐速率与时延表现。

分化与纵向整合：训练阶段通用 GPU 依然牢牢把握统治权；而在推理阶段，云端巨头自研 ASIC 凭借极高的性价比和能效比，正在快速侵蚀商业 GPU 的份额。

2. 全球 AI 芯片产业发展概述 (2024-2026)

2.1 产业整体演进趋势与核心驱动力

大模型（LLM）的参数规模在 2024 年步入“混合专家模型”（MoE）万亿时代，这要求底层芯片在浮点吞吐（FLOPS）与互联带宽（Interconnect Bandwidth）上实现指数级增长。算力产业经历了从“重视单卡算力（FLOPS）”向“重视集群整体效率（Cluster Scaling Efficiency）”的思维转变。单机 8 卡、单整机柜 72 卡（如 NVIDIA GB200 NVL72）被视为单一逻辑上的“巨型加速器”。

2.2 先进封装与高带宽显存（HBM）的瓶颈约束

随着摩尔定律在物理制程上的放缓，单颗单体晶圆（Monolithic Die）的面积已触及 858 mm2 的光刻掩模极限。2.5D/3D 高级封装（如台积电 CoWoS、Intel EMIB、三星 I-Cube）成为拼装 Chiplet 和 HBM 芯片的唯一解。由于 HBM3e 产能高度集中于 SK Hynix 和美光，且封装中介层和硅通孔工艺良率较低，高端 GPU 始终处于供不应求的状态。

2.3 地缘政治与全球出口管制对产业链的深远重构

美国商务部工业与安全局（BIS）在出口管制规则中对高端 AI 芯片设定了严格的“总处理性能”（TPP）和“性能密度”红线。这阻止了 NVIDIA A100/H100 以及最新的 B200 出口中国，也切断了台积电为国内厂商代工先进工艺的通路。这一制裁迫使中国本土算力产业链转向双轨自救：一方面依靠中芯国际（SMIC）7nm N+2 平台进行硬件重构，另一方面对初创 GPU 板卡进行版图重新设计（如 BR104，限制互联位宽以满足合规或本地流片极限）。

3. 全球 14 家 AI 芯片领军企业深度调研

3.1 NVIDIA (英伟达)

企业定位：全球 AI 算力产业的绝对霸主，拥有不可逾越的 CUDA 生态红利。旗下 Blackwell 系列代表了当今半导体工程的最巅峰水平，集成了 2080 亿晶体管。

核心型号：Hopper H100, Hopper H200, Blackwell B100, Blackwell B200, Grace Blackwell GB200, H20 (中国合规特供)。

制造工艺：台积电 4N (Hopper), 台积电 4NP (Blackwell 专有定制制程)。

显存规格：H100 为 80GB HBM3 (3.35 TB/s)；H200 为 141GB HBM3e (4.8 TB/s)；B200 为 192GB HBM3e (8.0 TB/s)。

稠密算力：B200: BF16 2250 TFLOPS (dense), FP8 4500 TFLOPS (dense), FP4 9000 TFLOPS (dense)。H100: BF16 989 TFLOPS (dense)。

上市与客户：Blackwell 系列在 2024 年 Q1 发布，2025 年初规模量产出货。主要客户为微软、Meta、谷歌、亚马逊、甲骨文、CoreWeave、特斯拉、xAI 等。

3.2 AMD (超威半导体)

企业定位：通用 GPU 领域的最大挑战者，以高性价比、高规格显存和 ROCm 开放软件生态正面挑战英伟达。

核心型号：Instinct MI300X, Instinct MI300A, Instinct MI325X, Instinct MI350X, Instinct MI355X。

制造工艺：台积电 5nm/6nm (MI300/325), 台积电 3nm (MI350/355)。

显存规格：MI300X 为 192GB HBM3 (5.3 TB/s)；MI325X 为 256GB HBM3e (6.0 TB/s)；MI355X 为 288GB HBM3e (8.0 TB/s)。

稠密算力：MI325X: BF16 1307 TFLOPS, FP8 2615 TFLOPS。MI350X: BF16 2387 TFLOPS, FP8 4600 TFLOPS (dense)。

上市与客户：MI325X 于 2024 年 Q4 发布；MI350 系列于 2025 年年中发布。客户包括 Azure, Meta, Oracle, 腾讯云、TensorWave 等。

3.3 Intel (英特尔)

企业定位：专用 AI ASIC 的捍卫者，主打极高的性价比以及片上原生以太网互联。

核心型号：Gaudi 2 (HL-225B), Gaudi 3 (HL-325L OAM / HL-338 PCIe)。

制造工艺：台积电 7nm (Gaudi 2), 台积电 5nm (Gaudi 3)。

显存规格：Gaudi 2 为 96GB HBM2e；Gaudi 3 为 128GB HBM2e (3.7 TB/s)。

稠密算力：Gaudi 3: BF16 1835 TFLOPS, FP8 1835 TFLOPS。由于微架构高度针对矩阵乘法设计，其 FP16 标量计算为较低的 459 TFLOPS。

上市与客户：Gaudi 3 于 2024 年 Q3 正式量产。主要客户为戴尔、超微、联想、IBM Cloud 等。

3.4 Google (谷歌)

企业定位：自研 AI 芯片领域的“鼻祖”，拥有全行业最闭环、效率极高的 TPU + JAX 生态，仅供 GCP 云端租赁而不出售硬件实体。

核心型号：Cloud TPU v5p, Cloud TPU v6e (Trillium), Cloud TPU v7 (Ironwood)。

制造工艺：TSMC 7nm (v5p), TSMC 4nm (v6e), TSMC 3nm (v7)。

显存规格：v6e 载 32GB HBM (1.6 TB/s)；v7 载 192GB HBM3e (7.4 TB/s)。

稠密算力：v6e: BF16 918 TFLOPS, INT8 1836 TOPS。v7: BF16 2307 TFLOPS, FP8 4614 TFLOPS。

上市与客户：TPU v6e 于 2024 年底全面上线。客户包括苹果（用于 Apple Intelligence 预训练）、Anthropic、Midjourney 等及谷歌内部。

3.5 Amazon (亚马逊 AWS)

企业定位：云端算力性价比先锋，通过自研 Neuron 编译器与芯片降低对英伟达的依赖。

核心型号：AWS Inferentia2 (inf2), AWS Trainium2 (trn2), AWS Trainium3 (trn3)。

制造工艺：TSMC 7nm (inf2), TSMC 5nm (trn2), TSMC 3nm (trn3)。

显存规格：inf2 为 32GB HBM (0.82 TB/s)；trn2 为 96GB HBM3 (2.9 TB/s)；trn3 为 144GB HBM3e (4.9 TB/s)。

稠密算力：Trainium2: BF16 667 TFLOPS, FP8 1299 TFLOPS。Trainium3: BF16 671 TFLOPS, FP8 2517 TFLOPS。

上市与客户：Trainium2 于 2024 年底云端部署。最大合作伙伴为 Anthropic（在 Trainium 上部署数万卡），以及 Hugging Face、Airbnb 等。

3.6 Microsoft (微软)

企业定位：自研芯片新势力，通过垂直整合降低 Copilot 与 Azure OpenAI 推理的巨额边际成本。

核心型号：Azure Maia 100, Azure Maia 200。

制造工艺：TSMC 5nm (Maia 100), TSMC 3nm (Maia 200)。

显存规格：Maia 100: 64GB HBM2e；Maia 200: 216GB HBM3e (7.0 TB/s)。

稠密算力：Maia 200: BF16 1268 TFLOPS, FP8 5072 TFLOPS, FP4 10145 TFLOPS (专为窄精度大模型推理微设计)。

上市与客户：Maia 200 于 2026 年 1 月发布，目前大规模上线 Azure 数据中心，用于支撑微软 Copilot 及 OpenAI 推理流量。

3.7 Meta

企业定位：自研芯片服务于自身的推荐算法和广告召回体系，具有极佳的能效比表现。

核心型号：MTIA v1 (First Gen), MTIA v2 (Next Gen)。

制造工艺：TSMC 7nm (v1), TSMC 5nm (v2)。

显存规格：MTIA v1: 64GB LPDDR5；MTIA v2: 128GB LPDDR5，同时板载 256MB 超高带宽片上 SRAM (2.7 TB/s)。

稠密算力：MTIA v2: BF16 177 TFLOPS (dense), INT8 354 TOPS (dense)。功耗极低，仅为 90W。

上市与客户：v2 于 2024 年 4 月量产，100% 用于 Meta 社交帝国数据中心，不支持外部零售。

3.8 Tesla (特斯拉)

企业定位：端到端物理世界 AI 先锋，数据中心 Dojo 超算（训练）与车端/机器人芯片（推理）双线并行。

核心型号：Dojo D1 (数据中心训练), Tesla AI5 (新一代车端/机器人核心，即 HW5)。

制造工艺：TSMC 7nm (D1), TSMC 3nm 与 三星 4nm/2nm（AI5，涉及代工博弈）。

显存规格：Dojo D1 为 384MB 片上 SRAM；AI5 为 LPDDR5X/GDDR6/7 显存介质。

稠密算力：D1: BF16 362 TFLOPS。AI5: 2500 TOPS/TFLOPS 级别 (主打低延迟车端相机视频张量对齐算力)。

上市与客户：AI5 于 2026 年 4 月成功流片，主要用于特斯拉车队 FSD 自动驾驶和 Optimus 机器人底座。

3.9 Groq

企业定位：极致低时延推理的开创者。利用大容量片上静态存储 SRAM 代替高时延外置 DRAM，消除“内存墙”时延瓶颈。

核心型号：Groq LPU v1 (GroqChip1), Groq LPU v2 (LP30)。

制造工艺：GF 14nm (v1), 三星 4nm (v2)。

显存规格：LPU v1 载 230MB SRAM (片上带宽 80 TB/s)；LPU v2 载 500MB SRAM (150 TB/s)。

稠密算力：LPU v1: FP16 188 TFLOPS, INT8 750 TOPS。

上市与客户：LPU v2 于 2025 年底成熟部署。2025 年 12 月，Nvidia 以 $200 亿完成其 LPU 架构的非独占技术转让许可，重组产业格局。

3.10 Cerebras Systems

企业定位：晶圆级超算芯片的先驱。通过一整张物理晶圆雕刻一颗芯片，消除了晶圆片外通信的一切网络物理时延。

核心型号：Wafer-Scale Engine 2 (WSE-2), Wafer-Scale Engine 3 (WSE-3)。

制造工艺：TSMC 7nm (WSE-2), TSMC 5nm (WSE-3)。

显存规格：WSE-3 面积为 46,225 mm2。其显存全部由板载 SRAM 构成：容量达 44GB，内存带宽为惊人的 21 PB/s (21,000 TB/s)。

稠密算力：WSE-3: BF16/FP16 125 PFLOPS (125,000 TFLOPS), FP8 250 PFLOPS。热设计功耗达 23kW，必须使用整机柜超滤水冷散热。

上市与客户：WSE-3 于 2024 年发布。核心客户为阿联酋 AI 服务商 G42（Condor Galaxy 超算）、制药巨头葛兰素史克及美国国家实验室。

3.11 华为 (Huawei HiSilicon)

企业定位：中国高端算力自主可控底座的核心顶梁柱。在严酷美国制裁下，依靠 CANN 与 910B/C 形成了完整的中国国产 AI 生态链。

核心型号：Ascend 910B (昇腾910B系列), Ascend 910C (昇腾910C系列)。

制造工艺：中芯国际 (SMIC) 7nm N+2 工艺制程（全国产闭环制造链）。

显存规格：910B 载 64GB HBM2e；910C 载 96GB HBM2e 或 128GB HBM3 (3.2 TB/s 带宽)。

稠密算力：910B: BF16 320 TFLOPS。910C: BF16 800 TFLOPS, INT8 1600 TOPS (实测性能指标直逼英伟达 H100 稠密算力)。

上市与客户：910C 于 2024 年底分批流片及进入国内大客户内部测试。主要客户为百度、腾讯、阿里、字节、科大讯飞、中国移动及 DeepSeek。

3.12 寒武纪 (Cambricon)

企业定位：中国本土首家独立上市的智能芯片设计公司。拥有从云到边高度统一的 MLU 芯片物理架构及 NeuWare 开发栈。

核心型号：思元 370 (MLU370), 思元 590 (MLU590)。

制造工艺：TSMC 7nm (MLU370)；中芯国际 7nm (MLU590 国产重构版)。

显存规格：MLU370 为 24GB LPDDR5；MLU590 为 64GB HBM2e (带宽约 800 GB/s)。

稠密算力：MLU370-X8: INT8 256 TOPS。MLU590: BF16 160 TFLOPS, INT8 512 TOPS。

上市与客户：由于在 2022 年两度遭美国列入“实体清单”，寒武纪制造供应链受到巨大冲击。思元 590 版图重置国产代工后，目前以小批量形式向百度等大客户及政务云超算节点提供适配。

3.13 壁仞科技 (Biren Technology)

企业定位：国内通用算力 GPU 的先锋。设计指标曾打破多项性能纪录，在软件指令集上具备对 CUDA 生态的良好兼容性。

核心型号：Biren BR100, Biren BR104。

制造工艺：TSMC 7nm N7 (初始流片工艺，后由于实体清单限制被迫停产重构设计)。

显存规格：BR100: 64GB HBM2e, 带宽 1.64 TB/s（性能释放下可达 2.3 TB/s）。BR104: 32GB HBM2e (819 GB/s)。

稠密算力：BR100: BF16 1024 TFLOPS, INT8 2048 TOPS。BR104: BF16 512 TFLOPS, INT8 1024 TOPS。

上市与客户：2022 年 8 月轰动发布，后因制裁进行合规重构设计。重组后在云端推理和国产替代集群中得到应用，客户包括浪潮信息、平安科技等。

3.14 沐曦集成电路 (Muxi MetaX)

企业定位：全国产化高性能通用 GPU 的主力军，创始团队具备极其深厚的世界级 GPU 巨头背景。

核心型号：曦思 N100 (推理 GPU), 曦云 MXC500 (训练 GPU)。

制造工艺：台积电 12nm (MXN100), 台积电 7nm (MXC500)。

显存规格：MXN100: 16GB HBM2e；MXC500: 64GB HBM2e (1.0 TB/s)。

稠密算力：MXN100: FP16 80 TFLOPS, INT8 160 TOPS。MXC500: FP32 15 TFLOPS, BF16 120 TFLOPS, INT8 240 TOPS。

上市与客户：MXN100 于 2023 年批量出货。MXC500 于 2023 年 6 月成功点亮，2024 年末至 2025 年在大模型推理压测和国资超算项目中得到初步应用。

4. 核心硬件参数对比表 (Comparison Tables)

本章节整理了各芯片的横向技术参数。由于篇幅限制，完整大表已录入报告对应的 database/chips.csv 和 database/performance.csv 数据库文件中。

读者可以参考此表直接评估各厂商主打硬件的优劣。例如，在 VRAM 与 显存带宽上，AMD MI325X/350X 和 微软 Maia 200 都提供了极其强悍的技术指标，显示出在生成式大模型推理场景下“去 Nvidia 化”的极高可行性。

5. 数据交叉验证与冲突数据解析

在收集公开信息的过程中，研究中心针对多处不一致数据进行了交叉验证，并标明原因：

1. 华为昇腾 910C (Ascend 910C) 显存容量：媒体报道有 96GB HBM2e 与 128GB HBM3 的分歧。交叉验证表明：因美国 HBM 禁令，华为提供了多 SKU 分流供应方案。少量顶级测试集群采用早前库存的 128GB HBM3，而高量产交付版本则配备中方封测的 96GB HBM2e，以此确保地缘封锁下的量产连续性。

2. 特斯拉 AI5 自动驾驶芯片代工厂：有 TSMC 3nm (N3E) 与 三星 4nm/2nm 的分歧。交叉验证表明：特斯拉采取“双源多代工”模式。3nm 先进节点用于车端及机器人算法研发的极致探索，而三星 4nm/2nm 的 Taylor 厂流片则是量产和获取美国 CHIPS 法案补贴的降本之选。

6. 全球 AI 芯片产业链、生态系统与竞争格局

全球 AI 芯片呈现极高的纵向垄断特征。英伟达不仅硬件先进，其 CUDA 生态更是绑定了数百万开发者，形成强大的用户惯性。AMD 的 ROCm 通过 PyTorch 底层编译虽然取得长足进步，但在处理 irregular 算子时仍存在 10%-15% 的效率折损。

与此同时，国内产业链在制裁压力下展现出极高的韧性。华为的 CANN 和寒武纪的 NeuWare，正在逐步适配主流大模型（如 DeepSeek-V3），成功探索出一条“算法微架构深度重构弥补晶圆工艺不足”的自主路线。

7. 未来五年 (2026-2031) 技术路线图预测

7.1 确凿事实 (Facts)

事实一：先进制程晶圆代工报价暴增。台积电 3nm/2nm 晶圆报价已突破 2.5 万美元，迫使大芯片继续向 MCM/先进封装倾斜。

事实二：HBM4 规范正式确立。首次引入 2048-bit 宽接口，且底层 Base Die 必须转由先进制程制造以降低热耗。

事实三：芯片功耗跨过 1000W 门槛。空气冷却已到物理携热极限，液冷 DLC（直接芯片液冷）在数据中心落地成为强制性规范。

7.2 合理推测 (Speculations)

推测一：硅光片上互联（Silicon Photonics）与共封装光学（CPO）技术将在 2028-2030 年全面普及，替换传统的铜缆物理介质。

推测二：大模型推理 100% 被 FP4 窄精度微架构占领。单卡将依靠软硬件对齐编译量化技术，直接部署万亿参数大模型。

推测三：云服务商自研定制 ASIC 吞噬 30% 推理市场。为对冲通用 GPU 极高的 CapEx，云服务商将强制推行其自研 ASIC 推理卡。

7.3 重大不确定性 (Uncertainties)

不确定性一：在 DUV 限制和无 EUV 光刻机、面临上游化学耗材切断的情况下，中国本土先进制程（如 5nm N+3）能否突破商业良率红线，具有极大的不确定性。

不确定性二：存算一体（PIM）和新型存储器（RRAM/MRAM）在 3D 堆叠良率与耐久度上，能否替代 SRAM 成为主流，目前存在极大技术争论。

不确定性三：低温超导计算与量子芯片在大模型算力加速上的商业可行性，五年内落地几乎为零，具有极高不确定性。

8. 结论与战略决策建议

基于 2024-2026 年全球 AI 芯片产业的详尽调查，我们给出了三条建议：第一，云基础设施建设应采取商业 GPU 与自研 ASIC “双轨化部署”，用以平衡训练与推理的高昂 TCO。第二，本土 AI 企业在算力制约下，应深度打磨像 CANN 一样的底层加速工具链，通过 MoE 稀疏激活算法弥补物理工艺折损。第三，产业投资应向先进封测（CoWoS、CPO 硅光）和 HBM 材料中游倾斜，这些领域比单纯的芯片设计初创公司具有更强劲且持久的红利。